Гильотина ручная Stalex Q01-0.8х2540

Stalex Q01-1.5х1500

Stalex Q01-1.25х2000

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

I НАЗНАЧЕНИЕ

Данный инструмент предназначен для резки углеродистой стали с толщиной не более 1,5 мм и других листовых материалов, таких как цветной металл пластик и т.д. с аналогичной толщиной.

II ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Q01-1.25x2000:

1. Макс. толщина материала:        1,25 мм

2. Рабочая длина:                   2000 мм

3. Масса брутто:	                    600 кг

4. Масса нетто:                      511 кг

Q01-1.5x1500:

1. Макс. толщина материала:      1,5 мм

2. Рабочая длина:                 1500 мм

3. Масса брутто:                   515 кг

4. Масса нетто:                    445 кг

Q01-0.8X2500

1. Макс. толщина материала:       0,8 мм

2. Рабочая длина:                 2500 мм

3. Масса брутто:                  745 кг

4. Масса нетто:                   595 кг

III КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКА

1. НАСТРОЙКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ЛЕЗВИЯМИ

После установки машины в соответствии с чертежом, первое, что необходимо сделать - это настроить зазор между верхним и нижним лезвиями:

- Ослабить передние гайки (32) и винты (33), опустить верхнее лезвие, пока правый конец станет ниже левого конца лезвия на 5-6 мм

- Затянуть задние винты (33) по очереди, пока зазор между верхним и нижним не составит 0,02-0,03 мм

- Затянуть задние гайки (32)

- Затянуть переднюю гайку (32) и винты (33)

После выполнения вышеописанных шагов и испытания, инструмент должен быть в нормальном состоянии.

2. НАСТРОЙКА СТОПОРА

Для того, чтобы избежать падения узла режущей балки (53) и превышения нормального положения во время работы, предусмотрен стопор. Настройка стопора выполняется следующим образом:

- Нажать на рукоятку (26) до перекрытия левым концом верхнего лезвия нижнего лезвия на 2-3 мм.

- Ослабить гайки (81)

- Верхняя часть болта должна коснуться выпуклости кулачка (82)

- Затянуть гайки (81)

Способ регулировки аналогичен для обеих сторон

3. НАСТРОЙКА ПРЕССА

Для равномерного зажима материала предусмотрена настройка. Настройка выполняется следующим образом:

- Равномерно ослабить гайки (9).

- Затянуть винты (8)

- Выполнить пробный разрез. Если режущая балка и пресс опускаются нормально, значит пресс настроен должным образом. В противном случае, необходимо выполнить повторную настройку.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДНЕЙ ШКАЛЫ

Для сокращения времени разметки и резки данный инструмент оснащен маховиком для настройки шкалы на задней части машины. После того, как размер задан, можно повторно резать материал по одному размеру.

Маховик может передвигать стопор (70) вперед и назад. Расстояние перемещения можно определить по шкале (67). После установки необходимого размера затянуть винт (60).

IV: ЗАЩИТА ИНСТРУМЕНТА

1. СМАЗКА:

Необходимо регулярно смазывать компоненты инструмента.

2. ПРОВЕРКА ЗАЗОРОВ

Во избежание повреждения лезвий из-за ненадлежащих зазоров, необходимо часто проверять все зазоры, особенно между лезвиями.

V: ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ:

| № | Описание | Кол-во | № | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора | 1 | 43 | Винт | 12 |
| 2 | Гайка | 2 | 44 | Крышка | 2 |
| 3 | Адаптер | 2 | 45 | Винт | 18 |
| 4 | Винт | 2 | 46 | Лезвие | 1 |
| 5 | Седло | 2 | 47 | Лезвие | 1 |
| 6 | Гайка | 2 | 48 | Винт | 18 |
| 7 | Винт | 2 | 49 | Винт | 4 |
| 8 | Винт | 2 | 50 | Шайба | 4 |
| 9 | Гайка | 2 | 51 | Седло | 2 |
| 120 | Шайба | 2 | 52 | Крепление | 4 |
| 11 | Адаптер | 2 | 53 | Узел режущей балки | 1 |
| 12 | Пружина | 2 | 54-1 | Правый стопор | 1 |
| 13 | Шпонка | 2 | 54-2 | Левый стопор | 1 |
| 14 | Направляющая пластина | 2 | 55 | Шайба | 4 |
| 15 | Вал | 2 | 56 | Вал | 2 |
| 16 | Винт | 2 | 57 | Вал | 4 |
| 17 | Шайба | 2 | 58 | Вал | 10 |
| 18 | Винт | 2 | 59 | Крышка | 1 |
| 19 | Соединение | 2 | 60 | Стопор | 1 |
| 20 | Винт | 2 | 61 | Гайка | 2 |
| 21 | Узел фланца | 2 | 62 | Винт | 2 |
| 22 | Муфта | 2 | 63 | Шпиндель правой шестерни | 1 |
| 23 | Винт | 2 | 64 | Адаптер | 1 |
| 24 | Штифт | 2 | 65 | Стопорная втулка | 2 |
| 25 | Рычаг | 2 | 66 | Шпиндель левой шестерни | 1 |
| 26 | Рукоятка | 2 | 67 | Scale | 1 |
| 27 | Рукоятка | 2 | 68 | Шкала | 1 |
| 28 | Рукоятка | 4 | 69 | Маховик | 1 |
| 29 | Покрытие | 2 | 70 | Винт | 2 |
| 30 | Винт | 4 | 71 | Шайба | 2 |
| 31 | Ящик для инструментов | 2 | 72 | Винт | 2 |
| 32 | Гайка | 8 | 73 | Муфта | 1 |
| 33 | Винт | 8 | 74 | Винт | 1 |
| 34 | Штифт | 4 | 75 | Шпонка | 1 |
| 35 | Колесо | 4 | 76 | Левый ящик | 1 |
| 36 | Шпиндель | 1 | 77 | Шпиндель шестерни | 2 |
| 37 | Пресс | 1 | 78 | Правый ящик | 1 |
| 38 | Узел стойки и клина | 1 | 79 | Шайба | 2 |
| 39 | Линейка | 3 | 80 | Винт | 2 |
| 40 | Винт | 2 | 81 | Гайка | 4 |
| 41 | Шайба | 2 | 82 | Винт | 4 |
| 42 | Пружинная шайба | 2 |  |  |  |