СТАНОК ДЛЯ СГИБАНИЯ/РЕЗКИ

МОДЕЛЬ: BSM2540

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ⅰ. Рабочая мощность:

| Модель | Макс. длина | Макс. толщина наклона | Отверстие | Угол наклона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BSM2540 | 2 540 мм | 0,63(σb≤400 Н/мм2 ) | 55 мм | 135° |
|  |  | 0,80(σb≤300 Н/мм2 ) |  |  |

Ⅱ. Сборка:

В целях большего удобства при транспортировке станок поставляется в разобранном виде в различных контейнерах. Необходимо выполнить работы по сборке, закрепив основания на болтовых соединениях (Поз. № 5 и № 6, Рис. 5).

Ⅲ. Регулировка:

  - Регулировка верхнего лезвия:

Используйте винте А и В, Рис. 1, для выполнения работ по регулировке.

Ослабьте винт А и закрутите винт В для получения возможности продвижения лезвия вперед. Ослабьте винт В и закрутите винт А для получения возможности продвижения лезвия назад. Обратите внимание, что регулировка обоих винтов А и В должна выполняться в одинаковой мере.

Рис. 1

  - Регулировка уровня нажима:

Установите рукоятку Е в верхнее положение, ослабьте гайку D. Уровень нажима регулируется с использованием Эксцентрикового вала С. Поверните Вал С, используя ключ.

После завершения работ по регулировке необходимо закрутить гайку D. Обратите внимание, что регулировка должна выполняться с обоих концов в одинаковой мере.

Рис. 2

  - Регулирование угла наклона:

При обнаружении расхождений между концами и средней частью необходимо выполнить следующие работы по регулировке:

Рис. 3

В том случае, если угол наклона средней части меньше обоих концов, необходимо ослабить гайку G. Затем необходимо повернуть F в направлении стрелки на Рис. 3.

Рис. 4

В том случае, если угол наклона средней части больше обоих концов, необходимо ослабить гайку G. Затем необходимо повернуть F в направлении стрелки на Рис. 4.

Ⅳ. Детальный чертеж и список частей

Рис. 5

Список частей

| № | Название | Спецификация | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажимная балка |  | 1 |
| 2 | Верхнее лезвие |  | 1 |
| 3 | Балка сгибания |  | 1 |
| 4 | Левое основание |  | 1 |
| 5 | винт | M10X20 GB/T70.1 | 4 |
| 6 | Соединительная рама |  | 1 |
| 7 | Регулировочный болт |  | 1 |
| 8 | гайка | M16 GB/T6170 | 1 |
| 9 | Правое основание |  | 1 |
| 10 | Ручка рукоятки |  | 4 |
| 11 | Ручка |  | 2 |
| 12 | Втулка |  | 2 |
| 13 | винт | M10X50 GB/T70.1 | 2 |
| 14 | Ограничительный блокиратор |  | 2 |
| 15 | Опорная рама |  | 1 |
| 16 | винт | M10X20 GB/T70.1 | 4 |
| 17 | вал |  | 2 |
| 18 | Поворотный диск |  | 2 |
| 19 | болт | M16X45 GB/T27 | 2 |
| 20 | болт | M16X75 GB/T5783 | 2 |
| 21 | Ведущая пластина |  | 2 |
| 22 | Эксцентриковый вал |  | 2 |
| 23 | Поворотный корпус |  | 2 |
| 24 | Втулка вала |  | 2 |
| 25 | винт | M10X16 GB/T70.1 | 2 |
| 26 | винт | M8X20 GB/T70.2 | 16 |

Рис. 6

Список частей

| № | Название | Спецификация | Кол-во |  | № | Название | Спецификация | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кожух |  | 2 |  | 18 | Алюминиевая пластина |  | 1 |
| 2 | винт | M10X30 GB/T70.1 | 2 |  | 19 | шайба | 10 GB/T95 | 1 |
| 3 | Эксцентриковый вал |  | 2 |  | 20 | гайка | M10 GB/T6170 | 1 |
| 4 | Стопорной кольцо | 52 GB/T893.1 | 4 |  | 21 | винт | M6X35 GB/T70.1 | 2 |
| 5 | подшипник | 4205 | 2 |  | 22 | винт | M10X40 GB/T70.1 | 2 |
| 6 | Верхнее лезвие резки |  | 1 |  | 23 | Стопорной кольцо | 30 GB/T893.1 | 2 |
| 7 | Нижнее лезвие резки |  | 1 |  | 24 | подшипник | 6200-2Z | 2 |
| 8 | шайба |  | 2 |  | 25 | Колеса |  | 2 |
| 9 | Втулка |  | 2 |  | 26 | шайба |  | 2 |
| 10 | Гнездо резки |  | 1 |  | 27 | Основание колеса |  | 1 |
| 11 | Пластина |  | 1 |  | 28 | Рычаг |  | 2 |
| 12 | винт | M8X25 GB/T70.1 | 3 |  | 29 | болт | M10X30 GB/T70.1 | 2 |
| 13 | винт | M8X40 GB/T70.1 | 1 |  | 30 | винт | M8X40 GB/T70.1 | 1 |
| 14 | Втулка вала |  | 2 |  | 31 | шайба | 10 GB/T95 | 2 |
| 15 | Втулка |  | 1 |  | 32 | винт | M10X30 GB/T70.1 | 2 |
| 16 | подшипник | 6000-2Z | 1 |  | 33 | шайба |  | 1 |
| 17 | винт |  | 1 |  | 34 | Ручка |  | 1 |

Примечание: Сведения приводятся в настоящем Руководстве по эксплуатации исключительно в ознакомительных целях. Компания оставляет за собой право вносить улучшения в устройство продукции без дополнительного уведомления пользователей.