ЗИГОВОЧНАЯ МАШИНА

Модель: RM18E

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Инструкция по эксплуатации |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего 5 | Страница 1 |
| СОДЕРЖАНИЕ - Основные технические характеристики……………………2 - Конструкция и назначение……………………………………2 - Смазка……………………………………………………………3 - Техническое обслуживание…………………………………..3 - Схема станка……………………………………………………5 - Распаковка и осмотр…………………………………………..5 - Установка………………………………………………………..5 - Сертификат качества |  |  |

| Инструкция по эксплуатации |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего 5 | Страница 2 |
| 1. Основные технические характеристики: - Макс. ширина обрабатываемой заготовки 1,8 мм (длина не ограничена) (Низкоуглеродистая сталь σв <400 MРa) 2) Двигатель 1,5 кВт 3) Передаточное отношение редуктора: 1:30. 4) Передаточное отношение привода: 1:52,2; 5) Общая скорость: 27,6 об/мин 6) Размеры (Д х Ш х В мм): 820 x 420 x 1050. 7) Масса 220 кг. При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 MРa при работе с низкоуглеродистой сталью. 2. Конструкция и назначение 1) Станок имеет современную конструкцию, которая требует небольшую рабочую зону. Станок легок и прост в эксплуатации. 2) Станок предназначен для прокатки стального листа в усиленный фланец, а также стальных листов для труб и металлического оборудования. Данный станок имеет три основные части: 1. Система позиционирования. 2. Силовая передача/приводная система. 3. Система регулировки. a. Система позиционирования включает раму (1), суппорт (2) и шасси (8), см. Рис. 1. Рама изготовлена из стальных уголков и листов. b. Силовая передача/приводная система включает электродвигатель (13), малую шестерню (11) большую шестерню (9) редуктор (14) вал верхнего ролика (6), вал нижнего ролика (3 ) цепной привод (10), которые приводят в движение ролики. a) Привод от нижнего двигателя. Регулировка зазора между роликами выполняется в зависимости от диаметра используемого стального листа. b) Расстояние до направляющей пластины регулируется путем ослабления болта (2) в соответствии с шириной фланца и рамы. Затянуть болт после регулировки. |  |  |

| Инструкция по эксплуатации |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего 5 | Страница 3 |
| 3. Смазка Станок подлежит ежедневной смазке. Для смазки станка используется масло №30, смазка вводится в смазочное отверстие. 4. Эксплуатация и регулировка a. Регулировка станка была выполнена на заводе, но пользователь может отрегулировать станок, чтобы изменить профиль в пределах допуска используемых спецификаций. b. Кроме того, по запросу доступны ролики другого типа. 5. Техническое обслуживание a. Все движущиеся части подлежат еженедельной смазке. b. Все электрические соединения и заземление подлежат ежемесячной проверке. c. Уровень масла в редукторе проверяется ежемесячно. Долить масло по мере необходимости. d. Защитные и предохранительные устройства подлежат ежедневной проверке. Обнаруженные неисправности подлежат немедленному устранению. e. Поверхность формовочных роликов подлежит ежедневной проверке. Поврежденные ролики подлежат замене. f. Рабочую поверхность содержать в чистоте. |  |  |

| Инструкция по эксплуатации |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего 5 | Страница 4 |
| Рис. 1 Схема станка 1; Рама; 2; Регулировочный болт. 3; Вал нижнего ролика; 4; Нижний ролик. 5; Верхний ролик; 6; Вал верхнего ролика. 7; Регулировочный болт; 8; Шасси. 9; Большая шестерня; 10; Приводная цепь. 11; Малая шестерня; 12; Регулировочный винт. 13; Двигатель; 14; Редуктор. |

| Инструкция по эксплуатации |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего 5 | Страница 5 |

6. Распаковка и осмотр - Открыть ящик в соответствии с указаниями на упаковке. Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению станка. - Проверить комплектность поставки и исправность деталей станка. При обнаружении недостачи или дефектов немедленно свяжитесь с компанией поставщиком. 7. Установка a. Станок устанавливается на бетонном основании и крепится анкерами после выравнивания. b. При подключении станка к источнику питания убедиться в правильности заземления и полярности. Проверить исправность всех предохранительных устройств и органов управления. c. Проверьте все гайки и болты на слабину, включая трансмиссию. d. Проверить и отрегулировать допуски ролика перед работой. e. Смазать все движущиеся части.