МАШИНА ДЛЯ ТОЧЕЧЧНОЙ СВАРКИ

- Обзор:

Пневматическая машина для точечной сварки, машина для рельефной сварки – это машина нового поколения. Машина имеет следующие особенности:

  - Пневматическая система давления значительно снижает трудоемкость работы.

  - Специальный контроллер точности, имеется функция настройки времени предварительной нагрузки, времени оказания давления, времени сварки, интервала времени, что позволяет уменьшить количество брызг и более стабильно вести процесс сварки.

  - Плавная регулировка сварочного тока, также имеется функция компенсации напряжения сети, что позволяет лучше контролировать пятно сварки.

- Конструкция:

Данная машина для точечной сварки состоит из корпуса, сварочного трансформатора, держателя электрода, пневматического цилиндра и системы управления цилиндра, электрической системы управления.

  - Корпус: сварная конструкция из стальных листов и уголка, дверцы с обеих сторон для доступа.

  - Сварочный трансформатор: находится в корпусе, вторичный помещен в медную коробку.

  - Держатель электрода: имеет две секции, связан с катушкой. На конце находится электродный узел. Имеется возможность изменять форму в соответствии с требованиями.

  - Система управления подачей воздуха состоит из фильтра-редуктора, электромагнитного клапана и пневматического цилиндра. Давление электрода изменяется путем регулировки давления воздуха декомпрессионного клапана.

  - Электрическая система управления состоит из контроллера и обратного параллельного SCR, установленного в корпусе.

- Эксплуатация:

  - Подключить питание (одна фаза, 380 В).

  - Подключить источник воздуха (внешний воздушный компрессор), создающий давление более 0,2 МПа. Во время работы, давление обычно составляет в 0,2-0,4 МПа.

  - Включить выключатель питания, загорится индикатор.

  - Нажать на ножной выключатель, отрегулировать параметры в соответствии с требованиями.

- Установка:

  - Сварочная машина устанавливается в сухом помещении на прочное основание.

  - Сварочная машина крепится анкерными болтами. Необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию и охлаждение в месте установки машины.

  - Для длительной работы машины при большом токе необходимо подключить охлаждающую воду.

  - Элемент должен быть плоский, без ржавчины и грязи, головка электрод должна быть отшлифована наждачной бумагой или мелким напильником.

  - Не допускать деформации рабочего органа, так как это ухудшит качество сварки.

- Основные технические данные:

- Устранение общих неполадок:

- Не включается индикатор на шкафу управления:

  - Отсутствие питания

  - Срабатывание предохранителя

- Ненадлежащая работа ножного выключателя:

  - Неисправность ножного выключателя

  - Неисправность цепи

- Слишком много сварочных брызг:

Давление цилиндра слишком мало или велико, слишком большой зазор между электродами, слишком малое время давления, ненадлежащая регулировка температуры, загрязнение заготовки.

- Отказ тормоза, проводит только один SCR.

- Прочность сварки: ненадлежащая регулировка температуры, слишком малое время сварки, слишком большое контактное сопротивление.

- При нажатии на ножной переключатель индикатор цикла загорается, но цилиндр не опускается:

  - Неисправность цилиндра

  - Срабатывание предохранителя

七、Схема главной цепи:

- Электрическая схема машин для точечной сварки и рельефной сварки:

九、Шкаф управления KD9:

1、Область применения и характеристики изделия

1.1、Назначение:

Шкаф управления используется для управления всеми видами машин для точечной сварки и рельефной сварки, которые имеет разную конструкцию и разную пневматическую трансмиссию. Шкаф обеспечивает следующие функции:

    - Контроль автоматического цикла во время процесса точечной сварки.

    - Программирование процесса сварки в соответствии с требованиями.

    - Включение питания трансформатора контактной сварки во время выполнения программы сварки и контроль подключения к сети.

1.2、Характеристики изделия:

1.2.1、Изделие оснащено цифровой интегральной схемой CMOS серии CD400 (международная серия CC400), соответствующей международному стандарту.

1.2.2、Печатная плата всей цепи управления имеет однослойную структуру и небольшое число внешних соединений, что обеспечивает простоту обслуживания и надежность.

1.2.3、Цифровой контроль времени и высокая точность управления.

1.2.4、Изделие оснащено герметизированным тринисторным переключателем переменного тока.

1.2.5、Шкаф управления позволяет работать в широком диапазоне рабочего напряжения. Даже при падении тока и напряжения на 20%, обеспечивается нормальная работа и постоянная точность времени.

2、Основные параметры

3、 Цикл работы

Программа 1: начальное увеличение давления

Программа 2: увеличение давления перед сваркой

Программа 3: сварка

Программа 4: поддержка

Программа 5: останов

Принципиальная блок-схема системы 3-3, контроль времени в цифровой форме.

A、 «генератор синхронных импульсов»

B、 «управляемая контактная сварка» --- Цепь является эквивалентом замедлителя.

C、 «селектор»

D、 «счетчик времени»

E、 «настройка времени»

F、 «выбор программы»

G、 «преобразователь программы» --- используется для отображения четвертого состояния.

H、 «исполнительный контур 1» --- используется для активации реле J2, эффективен для вывода низкого уровня.

I、 «регулятор фазы» --- используется для регулировки фазового угла.

J、 «генератор серии импульсов»

K、 «контур усиления»

L、 «триггерная схема»

M、 «коэффициент мощности»

NO1. счетчик точечной сварки, кнопка для сброса счетчика находится под счетчиком;

NO2. выключатель электропитания;

NO3. время сжатия между подключением и увеличением давления;

NO4. кнопка контроля температуры сварки;

NO5. дополнительный выключатель выбора сварочного тока;

NO6. дополнительные выключатели выбора одной точки или серии равномерных точек; при выборе серии равномерных точек при нажатии на педаль, сварочная машина будет работать непрерывно;

NO7. интервал между импульсами;

NO8. время удержания электрода после подключения питания;

NO9. время подключения питания сварки;

NO10. время увеличения давление электрода до сварки.

4、 «Время пуска блока управления»

Чтобы выбрать нужный режим сварки в зависимости от размера и толщины сварного соединения, можно выполнить пробную сварку с последовательным изменением тока и температуры от наименьших значений к наибольшим.

В процессе сварки горит сигнальный индикатор.

Когда переключатель NO.5 переходит в состояние «no», весь процесс сварки происходит как обычно, но без сварочного тока.

十、Технологические параметры машин для точечной сварки и рельефной сварки:

1、Уровень качества точечного сварного шва

2、Технологические параметры для сварки мягкой стали

1) Технологические параметры для сварки мягкой листовой стали

Примечание: 1. Для одношовной сварки переменным током частота 60 Гц

2) Технологические параметры для сварки малоуглеродистой листовой стали

Примечание: 1. Сварочные условия: игнорировать эффект шунта

2. Переменный ток, частота 60 Гц

3、Технологические параметры для сварки оцинкованной листовой стали

1) Способ плавки

2) Способ покрытия

3) Способ легирования

Примечание: Переменный ток, 60 Гц

4、Технологические параметры для сварки нержавеющей стали

1) Технологические параметры для сварки нержавеющей стали

5、Рельефная форма и размер II W 标准

  - Технологические параметры для рельефной сварки мягкой стали

  - Технологические параметры для рельефной сварки нержавеющей стали

  - Технологические параметры для рельефной сварки алюминиевого сплава

  - Технологические параметры для рельефной сварки малоуглеродистой стали

十一、Комплектность изделия:

1. Сварочная машина                                      1 шт

2. Ножной выключатель                                    1 шт

3. Наконечник                                             1 шт

Сопроводительная документация

- Упаковочный лист                                     1 шт

- Спецификация                                        1 шт

- Сертификат изделия                                    1 шт